Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области

«Седельниковский агропромышленный техникум»

ТЕСТ

«Правила техники безопасности при газопламенных работах»

МДК.05.01. Техника и технология газовой сварки (наплавки)

ПМ. 05 Газовая сварка (наплавка)

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

Составил: Баранов Владимир Ильич                                                                                                             мастер производственного обучения

Седельниково, Омская область, 2017

Тема: Правила техники безопасности при газопламенных работах

Тест.

- Какой класс плотности светофильтра рекомендуется при газопламенном процессе с расходом ацетилена 750— 2500 л/ч?

а)	 Г-1.

б)	 Г-2.

в) Г-3.

- На каком минимальном расстоянии от переносного генератора могут выполняться газопламенные работы?

а) 1,5 м.

б)	 5 м.

в)	 10 м.

- Какое минимальное расстояние допускается между сварочным и газоразборным постами?

а)	 1,5 м.

б)	 3,0 м.

в)	 10 м.

- Какое минимальное расстояние должно быть между передвижными источниками газопитания (баллонами, генератором) и местом для курения?

а)	 3,0 м.

б) 	5,0 м.

в)	 10,0 м.

- Какую операцию достаточно выполнить при кратковременном перерыве в работе?

а)	  Перекрыть вентили на горелке.

б)	  Закрыть запорные вентили на баллонах.

в)	  Перекрыть выход из газовых редукторов.

- Какие операции необходимо выполнить при длительном перерыве в работе?

а)	  Перекрыть вентили на горелке.

б)	  Закрыть запорные вентили на баллонах.

в)	  Перекрыть выход из газовых редукторов.

- Какие требования к напряжению питания переносного источника освещения и его расположению необходимо соблюдать при работе в замкнутых и полузамкнутых пространствах?

а) 	Светильник питается от трансформатора с выходным напряжением 12 В, который расположен внутри емкости.

б)	  Светильник питается от трансформатора с выходным напряжением 36 В, который расположен вне емкости.

в)	  Светильник питается от трансформатора с выходным напряжением 12 В, который расположен вне емкости.

- В каком из указанных случаев можно выполнять газопламенные работы на емкости?

а)	 В емкости находится вода под давлением 0,1 МПа.

б)	  Емкость, в которой находилось техническое масло, промыта, высушена паром и провентилирована сжатым воздухом.

в)	 Емкость, в которой находился бензин, обработана паром.

- Какое из указанных действий не противоречит указаниям ТБ?

а)	 Переносной генератор перевозится на одной тележке с кислородным баллоном.

б)	 Газопламенные работы выполняются от газового генератора и кислородного баллона, установленных на одной тележке.

в)	 Переносной генератор установлен на входе в мастерские.

- Какими действиями нарушены Правила ТБ при отогреве замерзшей воды в генераторе?

а)	  Генератор занесли в отапливаемое помещение.

б) 	Установили генератор на расстоянии менее 10 м от газоразборного поста.

в) 	Для отогревания генератора использовали электрическую плитку.

Эталон ответа:

| Вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ | в | в | б | в | а | а, б, в | в | б | а | б, в |

Критерии оценок тестирования:

Оценка «отлично»  9-10 правильных ответов или 90-100% из 10 предложенных вопросов;

Оценка «хорошо»   7-8 правильных ответов или 70-89% из 10 предложенных вопросов;

Оценка «удовлетворительно»  5-6 правильных ответов или 50-69% из 10 предложенных вопросов;

Оценка неудовлетворительно»   0-4 правильных ответов или 0-49% из 10 предложенных вопросов.

Список  литературы

- Лаврешин С.А. Производственное обучение газосварщиков : учеб. пособие для нач. проф. Образования – М.: Издательский центр «Академия», 2017.

- Гуськова Л.Н. Газосварщик: раб. Тетрадь: учеб. Пособие для нач. проф. Образования – М.: Издательский центр «Академия», 2017.

- Юхин Н.А. Газосварщик: учеб. пособие для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2015.

- Г.Г Чернышов. Справочник электрогазосварщика и газорезчика: учеб. пособие для нач. проф. образования  – М. : Издательский центр «Академия», 2011.

- А.И. Герасименко «Основы электрогазосварки», Учебное пособие – М: ОИЦ «Академия», 2015.

- Маслов В.И. Сварочные работы.  Учеб. для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2014.

- Куликов О.Н. Охрана труда при производстве сварочных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2011.