Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области

«Седельниковский агропромышленный техникум»

ТЕСТ

«Правила техники безопасности при работе с баллонами с кислородом и горючими газами и оборудованием для жидкого горючего»

МДК 05.01. Техника и технология газовой сварки (наплавки)

ПМ. 05 Газовая сварка (наплавка)

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

Составил: Баранов Владимир Ильич                                                                                                             мастер производственного обучения

Седельниково, Омская область, 2017

Правила техники безопасности при работе с баллонами с кислородом и горючими газами и оборудованием для жидкого горючего.

Тест.

- Какое максимальное количество баллонов с кислородом разрешается иметь на рабочем месте?

а)	  1.

б)	2.

в)  3.

- Какое минимальное расстояние должно быть между баллонами и токоведущими проводами?

а)	 1,0 м.

б)	 0,5 м.

в)	 3,0 м.

- На каком минимальном расстоянии от приборов отопления должны располагаться баллоны с газами?

а) 	1,0 м.

б)	  3,0 м.

в) 	5,0 м.

- На каком минимальном расстоянии от нагревательных печей и источников открытого огня должны располагаться баллоны с газами?

а)	 3 м.

б)	 5 м.

в)	 10 м.

- Каким ключом необходимо открывать вентиль баллона с ацетиленом?

а) 	Слесарный рожковый ключ 10.

б) 	Слесарный рожковый ключ 27.

в)	  Специальный торцевой ключ.

- Что необходимо сделать после окончания работы с использованием газов — заменителей ацетилена?

а)	  Закрыть вентиль баллона, оставить баллон на рабочем месте.

б)	  Закрыть вентиль, надеть защитный колпак, оставить баллон на рабочем месте.

в)	 Транспортировать баллон в специальное помещение.

- Как должна быть выполнена вентиляция при использовании сжиженных газов — заменителей ацетилена?

а)	 Можно пользоваться общецеховой системой вентиляции, с вытяжными устройствами, расположенными в верхних частях цеха.

б)	 Для обеспечения правил ТБ достаточна естественная вентиляция — сквозняки.

в)	 Необходима вентиляционная система с вытяжными устройствами, расположенными в нижних частях помещения.

- Каким способом можно отогревать замерзшие вентили газовых баллонов?

а)	 Электрическими подогревателями.

б)	 Паром.

в)	 Пламенем газовой горелки.

- Какой максимальный объем бачка можно заправлять жидким горючим?

а)	 0,75 объема.

б)	 0,9 объема.

в)	 0,5 объема.

- Какая минимальная длина резинового рукава при использовании жидкого горючего?

а)	 3,0 м.

б)	 5,0 м.

в) 	7,0 м.

Эталон ответа:

| вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ответ | б | а | а | в | в | в | в | б | а | б |

Критерии оценок тестирования:

Оценка «отлично»  9-10 правильных ответов или 90-100% из 10 предложенных вопросов;

Оценка «хорошо»   7-8 правильных ответов или 70-89% из 10 предложенных вопросов;

Оценка «удовлетворительно»  5-6 правильных ответов или 50-69% из 10 предложенных вопросов;

Оценка неудовлетворительно»   0-4 правильных ответов или 0-49% из 10 предложенных вопросов.

Список  литературы

- Лаврешин С.А. Производственное обучение газосварщиков : учеб. пособие для нач. проф. Образования – М.: Издательский центр «Академия», 2017.

- Гуськова Л.Н. Газосварщик: раб. Тетрадь: учеб. Пособие для нач. проф. Образования – М.: Издательский центр «Академия», 2017.

- Юхин Н.А. Газосварщик: учеб. пособие для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2015.

- Г.Г Чернышов. Справочник электрогазосварщика и газорезчика: учеб. пособие для нач. проф. образования  – М. : Издательский центр «Академия», 2011.

- А.И. Герасименко «Основы электрогазосварки», Учебное пособие – М: ОИЦ «Академия», 2015.

- Маслов В.И. Сварочные работы.  Учеб. для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2014.

- Куликов О.Н. Охрана труда при производстве сварочных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2011.