Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области

«Седельниковский агропромышленный техникум»

ТЕСТ

«Сварка стыковым и угловым швом пластин из низкоуглеродистой стали в вертикальном и горизонтальном положениях»

МДК.05.01. Техника и технология газовой сварки (наплавки)

ПМ. 05 Газовая сварка (наплавка)

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

Составил: Баранов Владимир Ильич                                                                                                             мастер производственного обучения

Седельниково, Омская область, 2017

Сварка стыковым и угловым швом пластин из низкоуглеродистой стали в вертикальном и горизонтальном положениях.

Тест.

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите верные.

- Направление перемещения горелки при сварке вертикального стыкового шва:

а)	  снизу вверх;

б)	  сверху вниз;

в)	  снизу вверх и сверху вниз.

- Способ сварки вертикального углового шва:

а)  	правый;

б) 	левый;

в)	  правый и левый.

- Какой способ сварки вертикальных швов при направлении сварки снизу вверх наиболее удобный?

а) 	Левый.

б)	  Правый.

в)	  Оба.

- Мощность пламени (номер наконечника) при сварке вертикальных швов по сравнению с горизонтальными должна быть:

а)	  больше;

б)	  меньше;

в)  одинаковая.

- Чем кроме мощности пламени можно уменьшить жидкотекучесть сварочной ванны?

а)	   Скоростью перемещения горелки.

б)	   Скоростью подачи проволоки.

в) 	Тем и другим.

- Какой угол между мундштуком и проволокой наиболее удобен при вертикальной сварке?

а)	  160°.

б)	  90°.

в) 	30°.

- Что может быть причиной грубой чешуйчатости вертикальных швов?

а)	   Большая мощность пламени.

б)	Неравномерная скорость продольных перемещений
горелки.

в)	  То и другое.

- Каким способом лучше выполнять горизонтальные швы?

а)	   Левым.

б)	Правым.

в)	  Тем и другим.

- Зачем нужен наклон сварочной ванны по отношению к разделке кромок при сварке горизонтальных швов?

а)	   Так удобнее держать горелку.

б)	Для поддержания пламенем ванны и предупреждения ее стекания.

в)	  Чтобы быстрее заполнить разделку.

10. Какой дефект может появиться в шве, если присадочная проволока плавится раньше, чем оплавляются кромки?

а)	 Наплыв.

б)	 Непровар.

в)	 Оба дефекта.

Эталон ответа:

| вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ответ | в | в | а | б | б | б | б | б | б | б |

Критерии оценок тестирования:

Оценка «отлично»  9-10 правильных ответов или 90-100% из 10 предложенных вопросов;

Оценка «хорошо»   7-8 правильных ответов или 70-89% из 10 предложенных вопросов;

Оценка «удовлетворительно»  5-6 правильных ответов или 50-69% из 10 предложенных вопросов;

Оценка неудовлетворительно»   0-4 правильных ответов или 0-49% из 10 предложенных вопросов.

Список  литературы

- Лаврешин С.А. Производственное обучение газосварщиков : учеб. пособие для нач. проф. Образования – М.: Издательский центр «Академия», 2017.

- Гуськова Л.Н. Газосварщик: раб. Тетрадь: учеб. Пособие для нач. проф. Образования – М.: Издательский центр «Академия», 2017.

- Юхин Н.А. Газосварщик: учеб. пособие для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2015.

- Г.Г Чернышов. Справочник электрогазосварщика и газорезчика: учеб. пособие для нач. проф. образования  – М. : Издательский центр «Академия», 2011.

- А.И. Герасименко «Основы электрогазосварки», Учебное пособие – М: ОИЦ «Академия», 2015.

- Маслов В.И. Сварочные работы.  Учеб. для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2014.

- Куликов О.Н. Охрана труда при производстве сварочных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2011.