Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области

«Седельниковский агропромышленный техникум»

ТЕСТ

«Свойства кислорода и горючих газов для газопламенной обработки металлов»

МДК.05.01. Техника и технология газовой сварки (наплавки)

ПМ. 05 Газовая сварка (наплавка)

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

Составил: Баранов Владимир Ильич                                                                                                             мастер производственного обучения

Седельниково, Омская область, 2017

СВОЙСТВА КИСЛОРОДА И ГОРЮЧИХ ГАЗОВ ДЛЯ ГАЗОПЛАМЕННОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ.

Тест.

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите верный.

- Какие вещества при соприкосновении со сжатым газообразным кислородом не образовывают горючие и взрывчатые смеси?

а) 	Минеральные масла.

б)	Аргон.

в) 	Горючие газы.

- Какой вариант включения баллона с кислородом отвечает требованиям техники безопасности?

а) 	Резкое вращение вентиля в начальный момент с последующим замедлением.

б)	  Плавное вращение в начальный момент с последующим ускорением.

в) 	Плавное вращение вентиля до полного открытия
баллона.

- Какой из горючих газов в смеси с кислородом обеспечивает более высокую температуру пламени?

а)	 Природный газ.

б)	 Пропан-бутановая смесь.

в)	 Бутан.

- Какой из горючих газов в смеси с кислородом обеспечивает более высокую температуру пламени?

а)	 Бутан.

б)	 Пропан-бутановая смесь.

в)	 Пропан.

- Какой из указанных газов благодаря своим физическим свойствам может скапливаться в низких частях помещения?

а)	  Пропан.

б)	  Природный газ.

в) 	Водород.

- Какие металлы в соприкосновении с ацетиленом могут образовывать химические соединения, которые взрывоопасны при нагреве?

а)	 Медь.

б)	 Латунь.

в)	 Сталь.

- Какая максимальная температура, с точки зрения техники безопасности, допустима в зоне реакции при получении ацетилена в передвижных генераторах?

а)	 130° С.

б)	 80° С.

в)	 100° С.

- Что произойдет, если в генератор, предназначенный для работы на карбиде кальция с грануляцией 25/80, заправить рекомендуемое по паспорту количеству карбида кальция грануляции 2/8?

а)	   Генератор будет работать без каких-либо заметных
отклонений.

б)	Повысится температура в зоне образования ацетилена.

в)	  Увеличится объем полученного ацетилена.

9. Что произойдет с температурой в зоне образования ацетилена, если разложение карбида кальция будет происходить при недостаточном количестве воды?

а)	   Температура не изменится.

б)	Температура понизится.

в)	   Температура повысится.

10. Какой грануляции карбид кальция наиболее часто применяется в передвижных ацетиленовых генераторах?

а)	 8/15.

б)	 15/25.

в)	 25/80.

Эталон ответа:

| вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ответ | б | в | а | б | в | а, б | б | б | в | в |

Критерии оценок тестирования:

Оценка «отлично»  9-10 правильных ответов или 90-100% из 10 предложенных вопросов;

Оценка «хорошо»   7-8 правильных ответов или 70-89% из 10 предложенных вопросов;

Оценка «удовлетворительно»  5-6 правильных ответов или 50-69% из 10 предложенных вопросов;

Оценка неудовлетворительно»   0-4 правильных ответов или 0-49% из 10 предложенных вопросов.

Список  литературы

- Лаврешин С.А. Производственное обучение газосварщиков : учеб. пособие для нач. проф. Образования – М.: Издательский центр «Академия», 2017.

- Гуськова Л.Н. Газосварщик: раб. Тетрадь: учеб. Пособие для нач. проф. Образования – М.: Издательский центр «Академия», 2017.

- Юхин Н.А. Газосварщик: учеб. пособие для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2015.

- Г.Г Чернышов. Справочник электрогазосварщика и газорезчика: учеб. пособие для нач. проф. образования  – М. : Издательский центр «Академия», 2011.

- А.И. Герасименко «Основы электрогазосварки», Учебное пособие – М: ОИЦ «Академия», 2015.

- Маслов В.И. Сварочные работы.  Учеб. для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2014.

- Куликов О.Н. Охрана труда при производстве сварочных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2011.