Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области

«Седельниковский агропромышленный техникум»

ТЕСТ

«Подготовка деталей и сборка под сварку»

МДК.05.01. Техника и технология газовой сварки (наплавки)

ПМ. 05 Газовая сварка (наплавка)

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

Составил: Баранов Владимир Ильич                                                                                                             мастер производственного обучения

Седельниково, Омская область, 2017

Подготовка деталей и сборка под сварку. Подготовка присадочных материалов.

Тест.

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите верный.

1.	При какой максимальной толщине газовая сварка выполняется без скоса кромок:

а)	 до 2 мм;

б)	до 3 мм;

в)	 до 5 мм.

- Зачистка металла под сварку производится:

а)	  только механическим способом;

б)	 механическим способом с предварительным нагревом пламенем сильно загрязненных поверхностей;

в)	  оба варианта используются.

- Под сварку зачищают:

а)	  только кромки;

б)  кромки и 10—20 мм наружной поверхности;

в)  кромки и 10—20 мм двух поверхностей.

4.	Для удаления ржавчины с поверхности металла лучше использовать пламя:

а)  с избытком кислорода;

б)	 нейтральное;

в)	  с избытком ацетилена.

5.	Краска лучше выгорает, соприкасаясь:

а)	  со средней зоной пламени;

б)	 с факелом;

в)	  не имеет значения.

6.	Для выполнения прихваток вы используете присадочную проволоку:

а)	  любую из соответствующих данной марке стали;

б)	ту, с которой будет выполняться сварка;

в)	  то и другое неправильно.

- Длина прихваток при длине шва до 0,5 м:

а)	 12—15 мм;

б)	не более 25 мм;

в)	  не более 50 мм.

- Высота прихваток должна быть не менее:

а) 	3 мм;

б)	2/3 толщины металла;

в)	  в зависимости от толщины справедливы оба варианта.

9.	Количество прихваток при сварке труб диаметром до 50 мм:

а)	  1-2;

б)	3-4;

в) 	можно варить без прихваток.

10.	При обнаружении дефектов в прихватке ваши действия:

а)	   удалите зубилом или абразивным кругом и выполните рядом новую прихватку;

б)	переплавите;

в)	   поставите рядом еще одну прихватку.

Эталон ответа:

| вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ответ | в | в | в | а | б | б | а | а, б, в | а | а |

Критерии оценок тестирования:

Оценка «отлично»  9-10 правильных ответов или 90-100% из 10 предложенных вопросов;

Оценка «хорошо»   7-8 правильных ответов или 70-89% из 10 предложенных вопросов;

Оценка «удовлетворительно»  5-6 правильных ответов или 50-69% из 10 предложенных вопросов;

Оценка неудовлетворительно»   0-4 правильных ответов или 0-49% из 10 предложенных вопросов.

Список  литературы

- Лаврешин С.А. Производственное обучение газосварщиков : учеб. пособие для нач. проф. Образования – М.: Издательский центр «Академия», 2017.

- Гуськова Л.Н. Газосварщик: раб. Тетрадь: учеб. Пособие для нач. проф. Образования – М.: Издательский центр «Академия», 2017.

- Юхин Н.А. Газосварщик: учеб. пособие для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2015.

- Г.Г Чернышов. Справочник электрогазосварщика и газорезчика: учеб. пособие для нач. проф. образования  – М. : Издательский центр «Академия», 2011.

- А.И. Герасименко «Основы электрогазосварки», Учебное пособие – М: ОИЦ «Академия», 2015.

- Маслов В.И. Сварочные работы.  Учеб. для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2014.

- Куликов О.Н. Охрана труда при производстве сварочных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2011.