Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области

«Седельниковский агропромышленный техникум»

ТЕСТ

«Сварка поворотных труб из низкоуглеродистой стали при горизонтальном и вертикальном положениях оси трубы»

МДК.05.01. Техника и технология газовой сварки (наплавки)

ПМ. 05 Газовая сварка (наплавка)

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

Составил: Баранов Владимир Ильич                                                                                                             мастер производственного обучения

Седельниково, Омская область, 2017

Сварка поворотных труб из низкоуглеродистой стали при горизонтальном и вертикальном положениях оси трубы.

Тест.

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите верные.

- Какой способ газовой сварки наиболее удобен для поворотных вертикальных стыков труб?

а)	 Левый.

б)	 Правый.

в)	 В зависимости от толщины стенки.

- Количество прихваток на стыке труб 0 108 мм:

а)	 1;

б)	 2;

в)	 3.

- Что из перечисленного относится к дефектам сборки?

а)	 Неравномерный зазор по периметру.

б)	 Трещина в кратере.

в)	 Наплыв.

- Какая марка проволоки обеспечит при газовой сварке свойства наплавленного металла, наиболее соответствующие стали 20?

а)	    Св-08.

б)	    Св-08А.

в)    Св-08Г2С.

- Диаметр проволоки для сварки горизонтального стыка труб с толщиной стенки 4 мм:

а)	   2 мм;

б)	   3 мм;

в)  	4 мм.

- Способ сварки горизонтальных стыков труб:

а)	 левый;

б)	 правый;

в)	 правый справа налево.

- Как Вы будете выполнять пролудку корня?

а)	  С присадкой.

б)	Без присадки.

в)	   Возможно и то и другое.

- Какой длины участок шва вы пролудите перед заполнением разделки?

а)	 10—15 мм.

б)	 20—30 мм.

в)	 30—40 мм.

- Сколько слоев вы положите в разделку труб толщиной 4 мм?

а) 	Один слой.

б)	Два слоя.

в)	  Три слоя.

10.	При возобновлении сварки после внезапного угасания пламени:

а) 	Вы начнете сварку в том месте, где оборвалась сварка;

б)	Начнете сварку на ранее наплавленном металле, отступив на 6—8 мм;

в)	   Зачистите наплавленный металл и начнете шов сначала.

Эталон ответа:

| вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ответ | в | в | а | в | б | в | б | а | а | б |

Критерии оценок тестирования:

Оценка «отлично»  9-10 правильных ответов или 90-100% из 10 предложенных вопросов;

Оценка «хорошо»   7-8 правильных ответов или 70-89% из 10 предложенных вопросов;

Оценка «удовлетворительно»  5-6 правильных ответов или 50-69% из 10 предложенных вопросов;

Оценка неудовлетворительно»   0-4 правильных ответов или 0-49% из 10 предложенных вопросов.

Список  литературы

- Лаврешин С.А. Производственное обучение газосварщиков : учеб. пособие для нач. проф. Образования – М.: Издательский центр «Академия», 2017.

- Гуськова Л.Н. Газосварщик: раб. Тетрадь: учеб. Пособие для нач. проф. Образования – М.: Издательский центр «Академия», 2017.

- Юхин Н.А. Газосварщик: учеб. пособие для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2015.

- Г.Г Чернышов. Справочник электрогазосварщика и газорезчика: учеб. пособие для нач. проф. образования  – М. : Издательский центр «Академия», 2011.

- А.И. Герасименко «Основы электрогазосварки», Учебное пособие – М: ОИЦ «Академия», 2015.

- Маслов В.И. Сварочные работы.  Учеб. для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2014.

- Куликов О.Н. Охрана труда при производстве сварочных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2011.