Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области

«Седельниковский агропромышленный техникум»

ТЕСТ

Газовое пламя и его влияние на свойства сварного соединения

МДК 02.02. Технология газовой сварки

ПМ.02.  Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях

по профессии 150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)

Составил: Баранов Владимир Ильич                                                                                                             мастер производственного обучения

Седельниково, Омская область, 2017

ГАЗОВОЕ ПЛАМЯ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СВОЙСТВА СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ.

Тест.

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите верный.

1. Какими свойствами обладает пламя с избытком ацетилена?

а) Раскисляет металл.

б)	 Науглероживает.

в)	 Не взаимодействует с металлом.

- Каким пламенем лучше сварить сталь?

а)	 С избытком кислорода.

б)	 С избытком горючего.

в)	 Ни с одним из них.

- Какая часть пламени наиболее пригодна для сварки?

а)	  Ядро.

б)	  Средняя зона.

в)	  Факел.

- Пламя какого цвета имеет большую температуру?

а)	   Желтого.

б)	Синевато-фиолетового.

в)	   Голубовато-синего.

- Что происходит с длиной ядра пламени при увеличении расхода кислорода?

а)	   Увеличивается.

б)	Укорачивается.

в)	   Не изменяется.

- Какое пламя называют «жестким»?

а)	   Нейтральное.

б) 	С избытком кислорода.

в)	   С избытком горючего.

- Когда при регулировании пламени возможен обратный удар?

а) 	При небольшом давлении кислорода.

б) 	При недостаточном давлении кислорода.

в) 	В любом случае.

- Как изменяется тепловая мощность пламени при увеличении номера наконечника?

а)	 Увеличивается.

б)	 Уменьшается.

в)	 Не изменяется.

9.	 При каком угле наклона пламени к поверхности металла эффективность нагрева максимальная?

а)	 30о.

б)	 60о.

в)	 90о.

- Как изменяется пластичность металла при использовании присадки с раскислителями?

а) 	Увеличивается.

б)	Уменьшается.

в) 	Не изменяется.

Эталон ответа:

| вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ответ | б | в | б | б | б | в | б | а | в | а |

Критерии оценок тестирования:

Оценка «отлично»  9-10 правильных ответов или 90-100% из 10 предложенных вопросов;

Оценка «хорошо»   7-8 правильных ответов или 70-89% из 10 предложенных вопросов;

Оценка «удовлетворительно»  5-6 правильных ответов или 50-69% из 10 предложенных вопросов;

Оценка неудовлетворительно»   0-4 правильных ответов или 0-49% из 10 предложенных вопросов.

Список  литературы

- Лаврешин С.А. Производственное обучение газосварщиков : учеб. пособие для нач. проф. Образования – М.: Издательский центр «Академия», 2017.

- Гуськова Л.Н. Газосварщик: раб. Тетрадь: учеб. Пособие для нач. проф. Образования – М.: Издательский центр «Академия», 2017.

- Юхин Н.А. Газосварщик: учеб. пособие для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2015.

- Г.Г Чернышов. Справочник электрогазосварщика и газорезчика: учеб. пособие для нач. проф. образования  – М. : Издательский центр «Академия», 2011.

- А.И. Герасименко «Основы электрогазосварки», Учебное пособие – М: ОИЦ «Академия», 2015.

- Маслов В.И. Сварочные работы.  Учеб. для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2014.

- Куликов О.Н. Охрана труда при производстве сварочных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2011.