Бюджетное профессиональное

образовательное учреждение Омской области

«Седельниковский агропромышленный техникум»

ТЕСТ

Газовые редукторы

МДК.05.01. Техника и технология газовой сварки (наплавки)

ПМ. 05 Газовая сварка (наплавка)

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

Составил: Баранов Владимир Ильич                                                                                                             мастер производственного обучения

Седельниково, Омская область, 2017

Газовые редукторы.

Тест.

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите верный.

- Какое назначение газовых редукторов?

а)	Поддерживать постоянный расход газа в горелке.

б)	Поддерживать постоянное давление в сети горелки.

в)	Поддерживать постоянный расход газа и давление в горелке.

- Назначение сетевых газовых редукторов:

а)	для понижения давления в сети горелки при питании сварочного поста от баллона;

б)	устанавливается в рамповых установках, питающих цеховые газовые сети;

в)	для установки в газоразборных постах при централизованном питании газовых постов.

- В какой цвет окрашивают редукторы для пропан-бутановой смеси?

а)	Голубой.

б)	Красный.

в)	Зеленый.

- Как изменяется давление в сети сварочной горелки при использовании редуктора обратного действия, если давление в баллоне со сжатым газом уменьшается?

а) Увеличивается.

б)	Уменьшается.

в)	Не изменяется.

- Как действует усилие, создаваемое давлением газа из баллона, на редуцирующий клапан в редукторе обратного действия?

б)	Способствует открытию клапана.

в)	Способствует закрытию клапана.

- Назначение предохранительного клапана в газовом редукторе,

а)	Ограничивает расход газа.

б)	Ограничивает давление газа в камере высокого давления.

в)	Ограничивает давление газа в камере низкого давления.

- Как изменяется давление газа в сети горелки при питании ее от баллона через редуктор, если расход газа в горелки увеличится в два раза?

а)	Давление увеличится в два раза.

б)	Давление уменьшится в два раза.

в)	Давление не изменится.

- В какой цвет должен быть окрашен редуктор для ацетилена?

а)	Голубой.

б)	Белый.

в)	Зеленый.

- В какой цвет должен быть окрашен редуктор для кислорода?

а)	Голубой.

б)	Белый.

в)	Зеленый.

- В какой цвет должен быть окрашен редуктор для водорода?

а)	Голубой.

б)	Белый.

в)	Зеленый.

Эталон ответа:

| вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ответ | в | в | б | а | в | в | а | б | а | в |

Критерии оценок тестирования:

Оценка «отлично»  9-10 правильных ответов или 90-100% из 10 предложенных вопросов;

Оценка «хорошо»   7-8 правильных ответов или 70-89% из 10 предложенных вопросов;

Оценка «удовлетворительно»  5-6 правильных ответов или 50-69% из 10 предложенных вопросов;

Оценка неудовлетворительно»   0-4 правильных ответов или 0-49% из 10 предложенных вопросов.

Список  литературы

- Лаврешин С.А. Производственное обучение газосварщиков : учеб. пособие для нач. проф. Образования – М.: Издательский центр «Академия», 2017.

- Гуськова Л.Н. Газосварщик: раб. Тетрадь: учеб. Пособие для нач. проф. Образования – М.: Издательский центр «Академия», 2017.

- Юхин Н.А. Газосварщик: учеб. пособие для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2015.

- Г.Г Чернышов. Справочник электрогазосварщика и газорезчика: учеб. пособие для нач. проф. образования  – М. : Издательский центр «Академия», 2011.

- А.И. Герасименко «Основы электрогазосварки», Учебное пособие – М: ОИЦ «Академия», 2015.

- Маслов В.И. Сварочные работы.  Учеб. для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2014.

- Куликов О.Н. Охрана труда при производстве сварочных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2011.