Бюджетное профессиональное

образовательное учреждение Омской области

«Седельниковский агропромышленный техникум»

ТЕСТ

Редукторы для горючих газов

МДК.05.01. Техника и технология газовой сварки (наплавки)

ПМ. 05 Газовая сварка (наплавка)

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

Составил: Баранов Владимир Ильич                                                                                                             мастер производственного обучения

Седельниково, Омская область, 2017

Редукторы для горючих газов.

Тест.

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите верные.

- Какое максимальное давление на входе в редуктор, в соответствии с техническими характеристиками, допустимо для баллонного редуктора ДАЛ-1?

а)	2,0 МПа (20 кгс/см2).

б)	3,0 МПа (30 кгс/см2).

в)	4,0 МПа (40 кгс/см2).

- Какой максимальный расход газа, в соответствии с техническими характеристиками, может обеспечить редуктор ДАП-1?

а)	5 м3/г.

б)	8,0 м3/г.

в)	10 м3/г.

- Какой гаечный рожковый ключ необходим для затягивания накидной гайки крепления редуктора  ДПП-1?

а)	х24.

б)	х27.

в)	х32.

- При каком давлении ацетилена в сети горелки должен сработать предохранительный клапан в исправности редуктора ДАЛ-1?

а)	0,2 МПа (2,0 кгс/см2).

б)	0,3 МПа (3,0 кгс/см2).

в)	0,4 МПа (4,0 кгс/см2).

- Какое максимальное давление на входе в редуктор, в соответствии с техническими характеристиками, допустимо для пропан-бутанового редуктора ДПП-1?

а) 2,5 МПА (25 кгс/см2).

б)	3,0 МПа (30 кгс/см2).

в)	3.5 МПа (35 кгс /см2).

- Какой максимальный расход газа, в соответствии с техническими характеристиками, может обеспечить редуктор ДПП-1?

а)	5,0 м3/г.

б)	8,0 м3/г.

в)	10 м3/г.

- В какой цвет должен окрашиваться редуктор для пропан-бутановой смеси?

а)	Голубой.

б)	Зеленый.

в)	Красный.

- В какой цвет должен окрашиваться редуктор для ацетилена?

а)	Голубой.

б)	Белый.

в)	Красный.

- Какая наиболее вероятная причина неисправности редуктора, если при полностью освобожденной нажимной пружине из ниппеля редуктора выходит газ?

а)	Засорился редукционный клапан.

б)	Негерметичность в соединениях редуктора.

в)	Давление на входе в редуктор больше, чем допустимое давление, для данного редуктора.

- Что вы предпримете, если в процессе выполнения газопламенных работ обнаружили негерметичность в соединении редуктора?

а)	Попытаетесь устранить неисправность, не снимая редуктор с баллона.

б)	Снимете редуктор с баллона и попытаетесь устранить неисправность.

в)	Прекратите работу и передадите редуктор в ремонтную мастерскую.

Эталон ответа:

| вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ответ | б | а | б | а | а | а | в | б | а | в |

Критерии оценок тестирования:

Оценка «отлично»  9-10 правильных ответов или 90-100% из 10 предложенных вопросов;

Оценка «хорошо»   7-8 правильных ответов или 70-89% из 10 предложенных вопросов;

Оценка «удовлетворительно»  5-6 правильных ответов или 50-69% из 10 предложенных вопросов;

Оценка неудовлетворительно»   0-4 правильных ответов или 0-49% из 10 предложенных вопросов.

Список  литературы

- Лаврешин С.А. Производственное обучение газосварщиков : учеб. пособие для нач. проф. Образования – М.: Издательский центр «Академия», 2017.

- Гуськова Л.Н. Газосварщик: раб. Тетрадь: учеб. Пособие для нач. проф. Образования – М.: Издательский центр «Академия», 2017.

- Юхин Н.А. Газосварщик: учеб. пособие для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2015.

- Г.Г Чернышов. Справочник электрогазосварщика и газорезчика: учеб. пособие для нач. проф. образования  – М. : Издательский центр «Академия», 2011.

- А.И. Герасименко «Основы электрогазосварки», Учебное пособие – М: ОИЦ «Академия», 2015.

- Маслов В.И. Сварочные работы.  Учеб. для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2014.

- Куликов О.Н. Охрана труда при производстве сварочных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2011.