Бюджетное профессиональное

образовательное учреждение Омской области

«Седельниковский агропромышленный техникум»

ТЕСТ

Устранение раковин и трещин наплавкой

МДК.05.01. Техника и технология газовой сварки (наплавки)

ПМ. 05 Газовая сварка (наплавка)

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

Составил: Баранов Владимир Ильич                                                                                                             мастер производственного обучения

Седельниково, Омская область, 2017

Устранение раковин и трещин наплавкой.

Тест.

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите верные.

- Какой вид дефекта подлежит устранению наплавкой?

а)	Заусенцы.

б)	Раковины.

в)	Задиры.

- Какого размера дефекты визуального обнаружения подлежат устранению?

а)	Скопление раковин размером менее 1,5 мм в количестве 3 штук на 1 см2.

б)	2 мм.

в)	3 мм и более.

- Какова ширина зоны зачистки окрестности дефектного участка?

а)	5 мм.

б)	10 мм.

в)	25 мм.

- Какие материалы не должны находиться в зоне наплавки?

а)	Окалина.

б)	Масла.

в)	Ржавчина.

- На какую глубину производят разделку дефектного участка?

а)	Сквозная выборка.

б)	5 мм.

в)	До «здорового» металла.

- Металл прогревается быстрее, дели пламя направлено к поверхности разделки под углом:

а)	30°.

б)	60°.

в)	90е.

- Каким пламенем ведут обработку наплавкой?

а)	Окислительным.

б)	Нормальным.

в)	Науглероживающим.

- В какую часть пламени помещается присадочная проволока?

а)	В среднюю зону пламени.

б)	В ядро.

в)	В факел.

- До какого уровня заполняют разделку дефекта наплавленным слоем?

а)	Заподлицо с поверхностью детали.

б)	Ниже уровня поверхности детали.

в)	Выше уровня поверхности детали.

- Какой инструмент сварщик обязательно применяет при всех видах зачистки?

а)  Зубило;

б)  Стальную щетку:

в)  Напильник.

Эталон ответа:

| вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ответ | б | б, в | в | а, б. в | в | в | б | а | в | б |

Критерии оценок тестирования:

Оценка «отлично»  9-10 правильных ответов или 90-100% из 10 предложенных вопросов;

Оценка «хорошо»   7-8 правильных ответов или 70-89% из 10 предложенных вопросов;

Оценка «удовлетворительно»  5-6 правильных ответов или 50-69% из 10 предложенных вопросов;

Оценка неудовлетворительно»   0-4 правильных ответов или 0-49% из 10 предложенных вопросов.

Список  литературы

- Лаврешин С.А. Производственное обучение газосварщиков : учеб. пособие для нач. проф. Образования – М.: Издательский центр «Академия», 2017.

- Гуськова Л.Н. Газосварщик: раб. Тетрадь: учеб. Пособие для нач. проф. Образования – М.: Издательский центр «Академия», 2017.

- Юхин Н.А. Газосварщик: учеб. пособие для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2015.

- Г.Г Чернышов. Справочник электрогазосварщика и газорезчика: учеб. пособие для нач. проф. образования  – М. : Издательский центр «Академия», 2011.

- А.И. Герасименко «Основы электрогазосварки», Учебное пособие – М: ОИЦ «Академия», 2015.

- Маслов В.И. Сварочные работы.  Учеб. для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2014.

- Куликов О.Н. Охрана труда при производстве сварочных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2011.