Бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Омской области

«Седельниковский агропромышленный техникум»

ТЕСТ

«Подготовка кромок под сварку»

МДК.01.03. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

Составил: Баранов Владимир Ильич                                                                                                             мастер производственного обучения

Седельниково, Омская область, 2017

Подготовка кромок под сварку.

Тест.

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите верный ответ.

- Цель подготовки (зачистки) кромок под сварку:

а)	получение характерного металлического блеска;

б)	получение качественного сварного шва;

в)	получение заданных геометрических размеров кромки.

- Подготовка (зачистка) кромок под сварку включает:

а)	удаление различных включений и дефектов до появления характерного металлического блеска;

б)	установку и закрепление деталей дня выполнения сварки;

в)	химическую обработку поверхности пластин.

3.	Зачистка кромок под сварку производится:

а)	с одной стороны шириной 20 мм;

б)	только по торцу и скосу кромки;

в)	с двух сторон шириной 20 мм, по торцу и скосу кромки.

4. Подготовка кромок под сварку вручную производится с помощью:

а)   наждачной бумаги;

б)	шлифовальной машины;

в)	химической обработкой поверхности кромки.

- Химическая обработка кромок под сварку включает:

а)	удаление влаги с поверхности кромки с помощью обтирочного материала;

б)	удаление масляных пятен с помощью обтирочного материала, смоченного в ацетоне;

в)	удаление загрязнения с помощью обтирочного материала, смоченного в уайт-спирте.

- Подготовка кромок под сварку механизированным способом включает:

а)	удаление различных включений и дефектов с помощью шлифовальной машины с круглой шлифовальной металлической щеткой;

б)	удаление различных включений и дефектов с помощью наждачной бумаги и напильника;

в)	удаление различных включений и дефектов с помощью шлифовальной машины со шлифовальным кругом;

- Удалить заусенцы с поверхности кромки можно с помощью:

а)	металлической щетки;

б)	напильника;

в)	наждачной бумаги.

- Подготовка кромок под сварку с помощью шлифовальной машины со шлифовальным кругом производится:

а)	периферией круга возвратно-поступательными движениями до металлического блеска;

б)	периферией круга поступательными движениями до металлического блеска;

в)	угловой гранью круга возвратно-поступательными движениями до металлического блеска.

9. Подготовка кромок под сварку механизированным способом производится с помощью:

а)   наждачной бумаги;

б)	шлифовальной машины;

в)	химической обработкой поверхности кромки.

- Напильники:

а)	должны быть снабжены ручками с металлическими кольцами;

б)	могут иметь сколотые места на рукоятке;

в)	должны быть прочно закреплены в рукоятках.

Эталон ответа:

| вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ответ | б | а | в | а | б, в | а, б | б | а | а | а, в |

Критерии оценок тестирования:

Оценка «отлично»  9-10 правильных ответов или 90-100% из 10 предложенных вопросов;

Оценка «хорошо»   7-8 правильных ответов или 70-89% из 10 предложенных вопросов;

Оценка «удовлетворительно»  5-6 правильных ответов или 50-69% из 10 предложенных вопросов;

Оценка неудовлетворительно»   0-4 правильных ответов или 0-49% из 10 предложенных вопросов.

Список использованной литературы

- Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций: учебник для нач. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2017;

- Овчинников В.В. Технология ручной дуговой и плазменной сварки и резки металлов: учебник для нач. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2015;

- Маслов В.И. Сварочные работы6 Учеб. для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2014;

- Овчинников В.В. Оборудование, техника и технология сварки и резки металлов: учебник – М.: КНОРУС, 2015;

- Куликов О.Н. Охрана труда при производстве сварочных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2011;

- Виноградов В.С. Электрическая дуговая сварка: учебник для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2015.