Бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Омской области

«Седельниковский агропромышленный техникум»

ТЕСТ

«Правила безопасности при ведении электросварочных работ»

МДК.01.01. Основы технологии сварки и сварочное оборудование

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

Составил: Баранов Владимир Ильич                                                                                                             мастер производственного обучения

Седельниково, Омская область, 2017

Правила безопасности при ведении электросварочных работ.

Тест.

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите верный ответ.

- Может ли электросварщик произвести подключение к сети сварочного оборудования?

а)	Не может.

б)	Может с разрешения инструктора.

в)	Подключение производит электротехнический персонал.

- В каких местах допускается проводить сварочные работы?

а)	В помещениях сварочных цехов.

б)	В любых помещениях.

в)	В помещениях и на открытом воздухе по согласованию с органами пожарной охраны.

- Какова должна быть величина напряжения, питающего стационарные светильники местного освещения?

а)	220 В.

б)	Не выше 36 В.

в)	Любая.

- Минимальная величина проходов вокруг места проведения сварочных работ составляет:

а)	2 метра;

б)	1,5 метра;

в)	1 метр;

- Может ли сварщик произвести мелкий ремонт электрооборудования в процессе работы?

а)	Может с разрешения инструктора.

б)	Не может.

в)	Ремонт производится только электротехническим персоналом.

- Лицо и глаза защищают от светового излучения дуги:

а)	маской со светофильтром, подобранным в зависимости от силы тока питающей сети;

б)	очками с прозрачными стеклами;

в)	маской со светофильтром, подобранным в зависимости от силы сварочного тока.

- Можно ли производить работы вне сварочного поста в помещении, в котором присутствуют люди?

а)	Нельзя.

б)	Можно с согласия руководителя работ.

в)	Можно, оградив место работ переносными щитами.

- Имеет ли сварщик право отлучиться, не выключив питание сварочного аппарата?

а)	Имеет.

б)	Имеет при отлучке не более 5 мин.

в)	Не имеет.

- На каком расстоянии должны располагаться сварочные кабеля от шланга с кислородом?

а)  0.5 м;

б)  1.0 м;

в)  1.5 м.

- На каком расстоянии должны располагаться сварочные кабеля от шланга с ацетиленом?

а)  0.5 м;

б)  1.0 м;

в)  1.5 м.

Эталон ответа:

| вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ответ | в | а, в | б | в | в | в | в | в | а | б |

Критерии оценок тестирования:

Оценка «отлично»  9-10 правильных ответов или 90-100% из 10 предложенных вопросов;

Оценка «хорошо»   7-8 правильных ответов или 70-89% из 10 предложенных вопросов;

Оценка «удовлетворительно»  5-6 правильных ответов или 50-69% из 10 предложенных вопросов;

Оценка неудовлетворительно»   0-4 правильных ответов или 0-49% из 10 предложенных вопросов.

Список использованной литературы

- Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций: учебник для нач. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2017;

- Овчинников В.В. Технология ручной дуговой и плазменной сварки и резки металлов: учебник для нач. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2015;

- Маслов В.И. Сварочные работы6 Учеб. для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2014;

- Овчинников В.В. Оборудование, техника и технология сварки и резки металлов: учебник – М.: КНОРУС, 2015;

- Куликов О.Н. Охрана труда при производстве сварочных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2011;

- Виноградов В.С. Электрическая дуговая сварка: учебник для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2015.