Бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Омской области

«Седельниковский агропромышленный техникум»

ТЕСТ

«Правила безопасности при слесарных работах»

МДК.01.03. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

Составил: Баранов Владимир Ильич                                                                                                             мастер производственного обучения

Седельниково, Омская область, 2017

Правила безопасности при слесарных работах.

Тест.

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите верный ответ.

- К слесарным работам допускаются:

а)	лица, достигшие 18 лет, прошедшие специальное обучение и проверку знаний;

б)	лица, достигшие 18 лет, прошедшие предварительный медицинский осмотр, специальное обучение и проверку знаний;

в)	лица, достигшие 18 лет.

- Курение разрешается:

а)	в специально отведенном для курения месте;

б)	в любом месте;

в)	в комнате отдыха.

3. Напряжение местного освещения должно быть:

а)	380 В;

б)	не более 36 В;

в)	220 В.

- Слесарный молоток:

а)	должен иметь ровную, слегка выпуклую поверхность бойка;

б)	не должен иметь вмятин, трещин и расслоений;

в)	может иметь рукоятку с незначительными трещинами и небольшими сучками.

- Напильники:

а)	должны быть снабжены ручками с металлическими кольцами;

б)	могут иметь сколотые места на рукоятке;

в)	должны быть прочно закреплены в рукоятках.

- Зубило имеет острие с углом заточки:

а)	45о-70о;

б)	30°-60о;

в)	15°-45°.

- Плоскогубцы, клещи, щипцы:

а)	должны иметь исправные губки, шарниры;

б)	имеют ручки, концы которых должны соприкасаться;

в)	могут иметь незначительные вмятины на нерабочих поверхностях.

- К средствам защиты при выполнении слесарных работ относятся:

а)	защитные очки или маска;

б)	руковицы;

в)	наушники.

- Защитная сетка на верстаке должна быть высотой:

а)	0,5 м;

б)	1,0 М;

в)	1,5 м.

10.	Если заметите какую-либо неисправность инструмента, ВЫ:

а)	сообщите об этом инструктору;

б)	будете исправлять неисправность самостоятельно;

в)	позовете на помощь товарища.

Эталон ответа:

| вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ответ | б | а | б | а | а, в | а | а | а, б, в | б | а |

Критерии оценок тестирования:

Оценка «отлично»  9-10 правильных ответов или 90-100% из 10 предложенных вопросов;

Оценка «хорошо»   7-8 правильных ответов или 70-89% из 10 предложенных вопросов;

Оценка «удовлетворительно»  5-6 правильных ответов или 50-69% из 10 предложенных вопросов;

Оценка неудовлетворительно»   0-4 правильных ответов или 0-49% из 10 предложенных вопросов.

Список использованной литературы

- Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций: учебник для нач. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2017;

- Овчинников В.В. Технология ручной дуговой и плазменной сварки и резки металлов: учебник для нач. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2015;

- Маслов В.И. Сварочные работы6 Учеб. для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2014;

- Овчинников В.В. Оборудование, техника и технология сварки и резки металлов: учебник – М.: КНОРУС, 2015;

- Куликов О.Н. Охрана труда при производстве сварочных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2011;

- Виноградов В.С. Электрическая дуговая сварка: учебник для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2015.