Бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Омской области

«Седельниковский агропромышленный техникум»

ТЕСТ

«Разделка кромок под сварку»

МДК.01.03. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

Составил: Баранов Владимир Ильич                                                                                                             мастер производственного обучения

Седельниково, Омская область, 2017

Разделка кромок под сварку.

Тест.

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите верные.

1.	Разделка кромок выполняется:

а)	для улучшения условий сварки и получения гарантированного провара;

б)  исходя из эстетических соображений;

в)  для предотвращения сварочных деформаций.

2.	Начиная с какой толщины на пластинах, как правило, делается скос кромок?

а)	3 мм.

б)	5 мм.

в)	8 мм.

- На рисунке изображена кромка:

а)	с прямолинейным двусторонним

симметричным скосом;

б)	с криволинейным скосом;

в)	с прямолинейным односторонним скосом.

- Что называется углом скоса кромки?

а)	Острый угол между плоскостью скоса кромки и плоскостью торца.

б)	Острый угол между плоскостью скоса кромки и плоскостью пластины.

в)	Тупой угол между плоскостью скоса кромки и плоскостью торца.

- Угол разделки кромок составляет:

а)     45-60°;

б)	60-80°;

в)	80-100°.

6. Величина притупления кромок во всех случаях должна составлять:

а)	от 1 до 3 мм;

б)	от 3 до 4 мм;

в) от 4 до 5 мм.

- На пластинах какой толщины целесообразно делать двусторонний скос кромок?

а)	10 мм.

б)	6 мм.

в)	20 мм и более.

- Снятие металла с использованием зубила и молотка приемлемо для толщины пластины, начиная:

а)	с 8 мм;

б)	с 3 мм;

в)	с 20 мм.

- За один проход зубилом снимается слой металла толщиной:

а)	2 мм;

б)	5 мм;

в)	4 мм.

10. При доводке кромки напильником вы должны:

а)	дойти до края метки керна;

б)	снять половину метки керна;

в)	снять метку керна полностью.

Эталон ответа:

| вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ответ | а | б | в | а | б | а | в | а | а | б |

Критерии оценок тестирования:

Оценка «отлично»  9-10 правильных ответов или 90-100% из 10 предложенных вопросов;

Оценка «хорошо»   7-8 правильных ответов или 70-89% из 10 предложенных вопросов;

Оценка «удовлетворительно»  5-6 правильных ответов или 50-69% из 10 предложенных вопросов;

Оценка неудовлетворительно»   0-4 правильных ответов или 0-49% из 10 предложенных вопросов.

Список использованной литературы

- Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций: учебник для нач. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2017;

- Овчинников В.В. Технология ручной дуговой и плазменной сварки и резки металлов: учебник для нач. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2015;

- Маслов В.И. Сварочные работы6 Учеб. для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2014;

- Овчинников В.В. Оборудование, техника и технология сварки и резки металлов: учебник – М.: КНОРУС, 2015;

- Куликов О.Н. Охрана труда при производстве сварочных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2011;

- Виноградов В.С. Электрическая дуговая сварка: учебник для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2015.