Бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Омской области

«Седельниковский агропромышленный техникум»

ТЕСТ

«Слесарный инструмент электросварщика»

МДК.01.01. Основы технологии сварки и сварочное оборудование

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

Составил: Баранов Владимир Ильич                                                                                                             мастер производственного обучения

Седельниково, Омская область, 2017

Слесарный инструмент электросварщика.

Тест.

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите верный ответ.

- Металлическая щетка предназначена:

а)	для отбивания брызг застывшего металла;

б)	для зачистки кромок под сварку;

в)	для зачистки сварных швов.

- Для удаления шлаковой корки сварного шва вы воспользуетесь:

а)	молотком-шлакоотделителем и молотком;

б)	зубилом и молотком;

в)	слесарным молотком.

- Для удаления брызг застывшего металла с поверхности детали, вы воспользуетесь:

а)	зубилом и молотком;

б)	слесарным молотком;

в)	молотком-шлакоотделителем и молотком.

4.	Для замеров катета углового шва вы воспользуетесь:

а)	универсальным шаблоном сварщика;

б)	набором шаблонов для замера угловых швов;

в)	угольниками.

- Для определения величины зазора между деталями вы воспользуетесь:

а)	рулеткой;

б)	угольником;

в)	набором щупов.

- Для маркировки выполненного сварного шва вы воспользуетесь:

а)	личным клеймом сварщика;

б)	зубилом;

в)	мелом.

- Угольник металлический предназначен:

а)	для контроля прямого угла при сборке (сварке) угловых соединений;

б)	для замеров параметров стыковых швов;

в)	для замеров параметров угловых швов.

8.	Для заземления деталей необходимо:

а)	приварить конец кабеля к детали;

б)	прикрепить конец кабеля к детали, струбциной;

в)	прижать конец кабеля грузом к детали.

9. Для определения величины смещения наружных кромок вы воспользуетесь:

а)	универсальным шаблоном сварщика;

б)	линейкой;

в)	рулеткой.

10. Для замеров линейных размеров стыкового шва вы воспользуетесь:

а)	угольником;

б)	рулеткой;

в)	линейкой.

Эталон ответа:

| вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ответ | б, в | а | а, в | а | в | а | а | б | а | в |

Критерии оценок тестирования:

Оценка «отлично»  9-10 правильных ответов или 90-100% из 10 предложенных вопросов;

Оценка «хорошо»   7-8 правильных ответов или 70-89% из 10 предложенных вопросов;

Оценка «удовлетворительно»  5-6 правильных ответов или 50-69% из 10 предложенных вопросов;

Оценка неудовлетворительно»   0-4 правильных ответов или 0-49% из 10 предложенных вопросов.

Список использованной литературы

- Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций: учебник для нач. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2017;

- Овчинников В.В. Технология ручной дуговой и плазменной сварки и резки металлов: учебник для нач. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2015;

- Маслов В.И. Сварочные работы6 Учеб. для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2014;

- Овчинников В.В. Оборудование, техника и технология сварки и резки металлов: учебник – М.: КНОРУС, 2015;

- Куликов О.Н. Охрана труда при производстве сварочных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2011;

- Виноградов В.С. Электрическая дуговая сварка: учебник для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2015.