Бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Омской области

«Седельниковский агропромышленный техникум»

ТЕСТ

«Основные свойства низкоуглеродистых сталей»

МДК.01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование

ПМ.01  Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

Составил: Баранов Владимир Ильич                                                                                                             мастер производственного обучения

Седельниково, Омская область, 2017

Основные свойства низкоуглеродистых сталей.

Тест.

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите верный ответ.

1. Что называется низкоуглеродистой сталью?

а)  Любая конструкционная сталь.

б)  Сталь с содержанием углерода до 0,25 %.

в)  Сталь с содержанием углерода более 0,25 %.

2. По качественному признаку низкоуглеродистые стали бывают

а)	обыкновенного качества;

б)	качественными;

в)	легированными.

3.	 Свойства низкоуглеродистых сталей определяются:

а)	содержанием углерода;

б)	содержанием легирующих элементов;

в)	содержанием вредных примесей.

- Предел текучести и предел прочности — это:

а)	характеристики прочности стали;

б)	характеристики пластичности стали;

в)	характеристики вязкости стали.

- Ширина зоны термического влияния при ручной дуговой сварке составляет:

а)	5—6 мм;

б)	1—2 мм;

в)	более 10 мм.

- Углерод:

а)	повышает прочность;

б)	ухудшает свариваемость;

в)	повышает пластичность.

7.  Для сварных конструкций рекомендуется применять:

а)	спокойные стали;

б)	полуспокойные стали;

в)	кипящие стали.

8.   Сталь группы В:

а)	применяется для ответственных сварных конструкций;

б)	не применяется для сварных конструкций;

в)	применяется только для изготовления сосудов, работающих под давлением.

9.	 Качественные стали:

а)	имеют пониженное содержание марганца;

б)	содержат меньше вредных примесей;

в)	применяются для ответственных сварных конструкций.

10.	 Котельные стали:

а)	предназначены для изготовления сосудов, работающих под давлением при температурах до 450°С;

б)	предназначены для изготовления сосудов, работающих под давлением при температурах выше 450°С;

в)	предназначены для изготовления сосудов, содержащих агрессивную среду.

Эталон ответа:

| вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ответ | б | а, б | а, в | а | а | а, б | а | а | б, в | а |

Критерии оценок тестирования:

Оценка «отлично»  9-10 правильных ответов или 90-100% из 10 предложенных вопросов;

Оценка «хорошо»   7-8 правильных ответов или 70-89% из 10 предложенных вопросов;

Оценка «удовлетворительно»  5-6 правильных ответов или 50-69% из 10 предложенных вопросов;

Оценка неудовлетворительно»   0-4 правильных ответов или 0-49% из 10 предложенных вопросов.

Список  литературы

- Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций: учебник для нач. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2017;

- Овчинников В.В. Технология ручной дуговой и плазменной сварки и резки металлов: учебник для нач. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2015;

- Маслов В.И. Сварочные работы: Учеб. для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2014;

- Овчинников В.В. Оборудование, техника и технология сварки и резки металлов: учебник – М.: КНОРУС, 2015;

- Куликов О.Н. Охрана труда при производстве сварочных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2011;

- Виноградов В.С. Электрическая дуговая сварка: учебник для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2015.