Бюджетное профессиональное

образовательное учреждение Омской области

«Седельниковский агропромышленный техникум»

ТЕСТ

«Шлифовальные машины, правила безопасности при работе с ними»

МДК.01.04. Контроль качества сварных соединений

ПМ.01.  Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

Составил: Баранов Владимир Ильич                                                                                                             мастер производственного обучения

Седельниково, Омская область, 2017

Шлифовальные машины, правила безопасности при работе с ними.

Тест.

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите верный ответ,

1. Шлифовальные машины предназначены:

а)	для подготовки кромок под сварку;

б)	для зачистки сварных швов;

в)	для вышлифовки дефектов в сварных соединениях.

- В зависимости от привода различают шлифовальные машины:

а) прямого действия;

б) пневматические;

в) электрические.

- По конструкции различают машины:

а)	пневматические и электрические;

б)	угловые, торцовые, прямые;

в)	с металлической щеткой и шлифовальным кругом.

- В качестве инструмента, устанавливаемого на шлифовальную машину, используют:

а)	вращающиеся щетки;

б)	абразивные круги;

в) абразивные головки.

- При продувке гибкого шланга запрещается:

а)	направлять струю сжатого воздуха в сторону близко стоящих людей;

б)	направлять струю сжатого воздуха вверх;

в)	сдувать различные загрязнения на своей спецодежде.

6.	Использовать абразивный инструмент запрещается, если:
а) вы обнаружили при визуальном осмотре некоторые повреждения поверхности круга;

б)	вы обнаружили при визуальном осмотре влагу на поверхности круга;

в)	вы обнаружили при визуальном осмотре наличие маркировки на поверхности круга.

- К средствам индивидуальной защиты при шлифовальных работах относятся:

а)	маска со светофильтром;

б)	защитные очки с прозрачными стеклами;

в)	противопылевой распиратор.

- Что вы предпримете, если обнаружите какую-либо неисправность шлифовальной машины?

а)	Постараетесь отремонтировать машину самостоятельно и продолжите работу.

б)	Будете продолжать работу, а по окончании работы сообщите об этом инструктору.

в)	Сообщите об этом инструктору.

- Перед выполнением работ шлифовальной машиной в первую очередь необходимо:

а)	изучить технический паспорт шлифовальной машины;

б)	осмотреть шлифовальную машину на предмет возможных повреждений;

в)	проверить надежность затяжки резьбовых соединений.

10. При работе со шлифовальной машиной запрещается:

а)	следить за состоянием крепежных деталей машины;

б)	переходить с одного рабочего места на другое с paботающей машиной;

в)	работать спаренными кругами.

Эталон ответа:

| вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ответ | а, б, в | б, в | б | а, б, в | а, в | а | б, в | в | а, б, в | б, в |

Критерии оценок тестирования:

Оценка «отлично»  9-10 правильных ответов или 90-100% из 10 предложенных вопросов;

Оценка «хорошо»   7-8 правильных ответов или 70-89% из 10 предложенных вопросов;

Оценка «удовлетворительно»  5-6 правильных ответов или 50-69% из 10 предложенных вопросов;

Оценка неудовлетворительно»   0-4 правильных ответов или 0-49% из 10 предложенных вопросов.

Список  литературы

- Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций: учебник для нач. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2017;

- Овчинников В.В. Технология ручной дуговой и плазменной сварки и резки металлов: учебник для нач. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2015;

- Маслов В.И. Сварочные работы: учеб. для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2014;

- Овчинников В.В. Оборудование, техника и технология сварки и резки металлов: учебник – М.: КНОРУС, 2015;

- Куликов О.Н. Охрана труда при производстве сварочных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2011;

- Виноградов В.С. Электрическая дуговая сварка: учебник для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2015.