Бюджетное профессиональное образовательное учреждение                           Омской области

«Седельниковский агропромышленный техникум»

ТЕСТ

«Правила пожарной безопасности»

МДК.01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование

ПМ.01  Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

Составил: Баранов Владимир Ильич                                                                                                             мастер производственного обучения

Седельниково, Омская область, 2017

Правила пожарной безопасности.

Тест.

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите верный ответ.

- Согласно правилам пожарной безопасности к электросварочным (огневым) работам допускаются:

а)	лица, прошедшие проверку знаний требований пожарной безопасности;

б)	лица, прошедшие проверку знаний требований электробезопасности;

в)  лица, не имеющие медицинских противопоказаний.

- Постоянные места проведения сварочных работ определяются;

а)	письменным разрешением лица, ответственного за пожарную безопасность объекта;

б)	приказом руководителя предприятия (организации);

в)	приказом начальника цеха.

- Места проведения временных сварочных работ определяется:

а)	приказом руководителя предприятия (организации) и письменным разрешением лица, ответственного за пожарную безопасность объекта;

б)	приказом начальника цеха и письменным разрешением лица, ответственного за пожарную безопасность объекта;

в)	только письменным разрешением лица, ответственного за пожарную безопасность объекта.

- На какой срок дается разрешение на проведение временных (разовых) сварочных (огневых) работ?

а)	На одни сутки.

б)	На рабочую смену.

в)	На время выполнения работы.

- После выполнения каких требований можно приступать к выполнению работ?

а)	Наличие средств пожаротушения.

б)	Присутствие ответственного лица.

в)	Очистка рабочего места от сгораемых материалов.

- Место проведения сварочных работ во вспомогательных помещениях должно быть:

а)	открытым для обзора со стороны;

б)	отгорожено перегородкой из несгораемого материала;

в)	отгорожено перегородкой из несгораемого материала высотой 2,5 м и зазором между перегородкой и полом не более 5 см.

- К средствам пожаротушения относятся:

а)	емкость с песком и лопата;

б)	огнетушитель;

в)	ящик с ветошью.

- Что должно сделать в первую очередь лицо, занятое сварочными работами, при возникновении пожара?

а)	Сообщить о пожаре в пожарную часть.

б)	Немедленно принять меры по ликвидации пожара.

в)	Оказать помощь пострадавшим.

- По чьему требованию должны прекращаться сварочные (огневые) работы?

а)	Технической инспекции совета профсоюзов.

б)	Представителя Госгортехнадзора.

в)	Представителя пожарной охраны.

10. Каково применение песка как средства пожаротушения?

а)	Для защиты горючих поверхностей полов и настилов.

б)	Для тушения горючих жидкостей.

в)	Для тушения горящих электроустановок.

Эталон ответа:

| вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ответ | а | б | в | б | а, в | в | а, б | а, б | а, б, в | а |

Критерии оценок тестирования:

Оценка «отлично»  9-10 правильных ответов или 90-100% из 10 предложенных вопросов;

Оценка «хорошо»   7-8 правильных ответов или 70-89% из 10 предложенных вопросов;

Оценка «удовлетворительно»  5-6 правильных ответов или 50-69% из 10 предложенных вопросов;

Оценка неудовлетворительно»   0-4 правильных ответов или 0-49% из 10 предложенных вопросов.

Список  литературы

- Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций: учебник для нач. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2017;

- Овчинников В.В. Технология ручной дуговой и плазменной сварки и резки металлов: учебник для нач. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2015;

- Маслов В.И. Сварочные работы: учеб. для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2014;

- Овчинников В.В. Оборудование, техника и технология сварки и резки металлов: учебник – М.: КНОРУС, 2015;

- Куликов О.Н. Охрана труда при производстве сварочных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2011;

- Виноградов В.С. Электрическая дуговая сварка: учебник для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2015.