Бюджетное профессиональное

образовательное учреждение Омской области

«Седельниковский агропромышленный техникум»

ТЕСТ

«Наплавка на плоскую поверхность детали из низкоуглеродистой стали»

МДК.01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

Составил: Баранов Владимир Ильич                                                                                                             мастер производственного обучения

Седельниково, Омская область, 2017

Наплавка на плоскую поверхность детали из низкоуглеродистой стали.

Тест.

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите верный ответ.

. Возбуждение сварочной дуги производится:

а) твердым соприкосновением электрода с поверхностью заготовки;

б) резким толчком заготовки электродом; ^

в) постукиванием или легким касанием электрод заготовке.

- Что необходимо предпринять, если при возбуждении сварочной дуги электрод прилип к поверхности заготовки?

а)	Необходимо немедленно отломить электрод от поверхности заготовки.

б)	Необходимо выключить источник питания сварочной дуги, освободить электрод из электродержателя, покачивая в разные стороны, отломить его от поверхности заготовки.

в)	Необходимо отломить электрод от поверхности заготовки с помощью молотка.

- При наплавке валика электрод должен быть наклонен от вертикали в направлении наплавки на:

а)  10о-15о;

б)	15о-20о;

в)	20о -25о.

- Для получения валика правильной формы длина дуги должна быть:

а)	меньше диаметра электрода;

б)	равна диаметру электрода;

в)	больше диаметра электрода.

- Слишком длинная дуга приводит:

а)	к увеличению разбрызгивания электродного металла;

б)	к уменьшению провара;

в)	к плоской форме валика.

- Слишком короткая дуга приводит:

а)	к увеличению разбрызгивания;

б)	к неровному формированию валика;

в)	к прилипанию электрода.

- Как влияет скорость перемещения электрода вдоль валика на размеры наплавленного валика?

а)	Чем выше скорость, тем сварочный металл будет меньше проникать в основной металл и валик будет более высоким.

б)	Чем выше скорость, тем сварочный металл будет глубже проникать в основной металл и валик окажется менее высоким.

в)	Чем ниже скорость, тем ширина валика будет больше.

- Ширина валика, в зависимости от диаметра электрода, изменяется следующим образом:

а)	возрастает с увеличением диаметра электрода;

б)	уменьшается с увеличением диаметра электрода;

в)	не изменяется.

- Заварка кратера производится следующим образом:

а)	резким обрывом дуги;

б)	плавным обрывом дуги;

в)	обратным проходом по шву на длину 15-20 мм.

- При зажигании дуги электрод должен быть наклонен от горизонтали в направлении наплавки на:

а)  10о;

б)	55о;

в)	70о.

Эталон ответа:

| вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ответ | в | б | а | б | а, б, в | б, в | а, в | а | б | в |

Критерии оценок тестирования:

Оценка «отлично»  9-10 правильных ответов или 90-100% из 10 предложенных вопросов;

Оценка «хорошо»   7-8 правильных ответов или 70-89% из 10 предложенных вопросов;

Оценка «удовлетворительно»  5-6 правильных ответов или 50-69% из 10 предложенных вопросов;

Оценка неудовлетворительно»   0-4 правильных ответов или 0-49% из 10 предложенных вопросов.

Список использованной литературы

- Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций: учебник для нач. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2017;

- Овчинников В.В. Технология ручной дуговой и плазменной сварки и резки металлов: учебник для нач. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2015;

- Маслов В.И. Сварочные работы: учеб. для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2014;

- Овчинников В.В. Оборудование, техника и технология сварки и резки металлов: учебник – М.: КНОРУС, 2015;

- Куликов О.Н. Охрана труда при производстве сварочных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2011;

- Виноградов В.С. Электрическая дуговая сварка: учебник для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2015.