Бюджетное профессиональное

образовательное учреждение Омской области

«Седельниковский агропромышленный техникум»

ТЕСТ

«Определение качества сварного шва внешним осмотром»

МДК.01.04. Контроль качества сварных соединений

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

Составил: Баранов Владимир Ильич                                                                                                             мастер производственного обучения

Седельниково, Омская область, 2017

Определение качества сварного шва внешним осмотром.

Тест.

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите верные.

- Визуальный осмотр сварного шва осуществляется:

а)	только с использованием лупы с 4-7-кратным увеличением;

б)	только с использованием микроскопа;

в)	невооруженным глазом или с использованием лупы с 4-7-кратным увеличением.

- При измерительном контроле сварного шва пользуются:

а)	шаблонами;

б)	линейкой металлической;

в)	рулеткой и штангенциркулем.

- При контроле обратной стороны сварного шва особое внимание обращается на:

а)	проплавление сварного шва;

б)	качество сварки в местах пересечения сварных швов;

в)	качество сварки в местах с затрудненным ведением сварки.

- Какой величины допускается трещина в сварном шве?

а)	1 мм.

б)	0,1—0,5 мм.

в)	Не допускаются.

- Свищ является:

а)	допустимым дефектом, требующим определенной доработки;

б)	недопустимым дефектом, который подлежит удалению;

в)	допустимым дефектом, если его величина не превышает допустимую по НТД.

- Какое количество пор допускается в скоплении пор в сварном шве?

а)	3 штуки.

б)	5 штук.

в)	Не допускается.

7.	Какие дефекты требуют обязательного удаления?

а)	Цепочка отдельных пор в количестве 4 штук на длине 100 мм сварного шва при толщине свариваемых деталей 7 мм.

б)	Отдельно стоящая пора величиной 1 мм при толщине
свариваемых деталей 5 мм.

в)	Проплавление сварного шва.

- Внутренние дефекты сварного шва при визуальном осмотре:

а) не выявляются;

б) выявляются лупой 7-кратного увеличения;

в) выявляются невооруженным глазом.

- Незавареный кратер считается допустимым с размерами:

а)	до 5 мм;

б)	от 5 до 10 мм;

в)	не допускается.

10.	Углубления (западания) между валиками или чешуйками шва величиной до 1 мм при толщине свариваемых деталей более 5 мм:

а)	допустимы;

б)	недопустимы;

в)	допустимы, но требуют некоторой доработки.

Эталон ответа:

| вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ответ | в | а, б, в | а, б, в | в | б | б | б | а | в | а |

Критерии оценок тестирования:

Оценка «отлично»  9-10 правильных ответов или 90-100% из 10 предложенных вопросов;

Оценка «хорошо»   7-8 правильных ответов или 70-89% из 10 предложенных вопросов;

Оценка «удовлетворительно»  5-6 правильных ответов или 50-69% из 10 предложенных вопросов;

Оценка неудовлетворительно»   0-4 правильных ответов или 0-49% из 10 предложенных вопросов.

Список литературы

- Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций: учебник для нач. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2017;

- Овчинников В.В. Технология ручной дуговой и плазменной сварки и резки металлов: учебник для нач. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2015;

- Маслов В.И. Сварочные работы: учеб. для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2014;

- Овчинников В.В. Оборудование, техника и технология сварки и резки металлов: учебник – М.: КНОРУС, 2015;

- Куликов О.Н. Охрана труда при производстве сварочных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2011;

- Виноградов В.С. Электрическая дуговая сварка: учебник для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2015.