Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области

«Седельниковский агропромышленный техникум»

Инструкционно-технологическая карта

«Разборка-сборка рулевых тяг автомобиля ЗИЛ-130»

УП.01.02.  Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей

по профессии СПО 23.01.03  Автомеханик

Составил: Баранов Владимир Ильич                                                                                                             мастер производственного обучения

Седельниково, Омской области, 2017

Министерство образования Омской области БПОУ                                              «Седельниковский агропромышленный техникум»

План занятия П/О

Группа   11           Профессия     Автомеханик             Мастер   Баранов В.И.

УП.01.02. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей.

Тема: Разборка и сборка автомобиля с целью изучения устройства автомобиля.

Тема занятия: Разборочно-сборочные работы с изучением деталей рулевого управления.

Тип занятия: Формирования и совершенствования трудовых умений и навыков.

Вид занятия: Комбинированное.

Время: 6 часов.

Цель занятия:

Обучение практическим приемам разборочно-сборочных работ с изучением деталей рулевого управления.

Задачи занятия:

Обучающие:

Формирование и усвоение приемов  проведения разборочно-сборочных работ  рулевого управления.

Формирование у студентов профессиональных навыков при выполнении разборочно-сборочных работ рулевого управления.

Развивающие:

Формирование у студентов умения оценивать свой уровень знаний и стремление его повышать, осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач;

Развитие навыков самостоятельной работы, внимания, координации движений, умения осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

Воспитательные:

Воспитание у студентов аккуратности, трудолюбия, бережного отношения к  оборудованию и инструментам, работать в коллективе и команде.

Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, пробуждение эмоционального интереса к выполнению работ.

Дидактические задачи:

Закрепить полученные знания, приемы, умения и навыки по выполнению    разборочно-сборочных работ с изучением деталей рулевого управления.

В ходе занятия у студентов формируются

Профессиональные компетенции:

ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности.

Общие компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

Литература:

Ламака Ф.И.  Лабораторно-практические работы по устройству грузовых автомобилей : учеб. пособие для нач. проф. образования / Ф.И.Ламака. — 8-е изд., стер. — М. : Издательский центр Академия≫, 2013. — 224 с.

Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: в 2 ч. – учебник для нач. проф. образования / А.С. Кузнецов. - М.: Издательский центр «Академия», 2012.

Кузнецов А.С. Слесарь по ремонту автомобилей (моторист): учеб. пособие для нач. проф. образования / А.С. Кузнецов. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013.

Автомеханик / сост. А.А. Ханников. – 2-е изд. – Минск: Современная школа, 2010.

Виноградов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Основные и вспомогательные технологические процессы: Лабораторный практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / В.М. Виноградов, О.В. Храмцова. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012.

Петросов В.В. Ремонт автомобилей и двигателей: Учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования / В.В. Петросов. – М.: Издательский центр «Академия», 2005.

Карагодин В.И. Ремонт автомобилей и двигателей: Учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования / В.И. Карагодин, Н.Н. Митрохин. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2005.

Коробейчик А.В.  к-68 Ремонт автомобилей / Серия «Библиотека автомобилиста». Ростов н/Д: «Феникс», 2004.

Коробейчик А.В. К-66 Ремонт автомобилей. Практический курс / Серия «Библиотека автомобилиста». – Ростов н/Д: «Феникс», 2004.

Чумаченко Ю.Т., Рассанов Б.Б. Автомобильный практикум: Учебное пособие к выполнению лабораторно-практических работ. Изд. 2-е, доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2003.

Тема «Рулевое управление автомобиля ЗИЛ-130»

Цель задания — практически изучить устройства сборочных единиц рулевого управления автомобиля  ЗИЛ-130, приобрести первоначальные навыки в проведении их разборки-сборки.

Иллюстративный материал — учебные плакаты.

Монтажное оборудование, приспособления и инструменты —

рулевой механизм с рулевым приводом автомобиля ГАЗ-53А, рулевой механизм автомобилей ЗИЛ-130 и КамАЗ-5320, рулевая трапеция, съемник лапный для снятия рулевого колеса, тиски, комплект инструментов, коловорот, шплинты, пружинный динамометр, ключ динамометрический специальный для регулирования зацепления червяка с роликом, брус деревянный, оправка, шплинтодер, выколотка из мягкого металла, ключ гаечный накладной 41 мм, отвертка для пробок.

5. Изучить устройство рулевого привода автомобиля ЗИЛ-130.

6. Разобрать шарнирные соединения продольной тяги с сошкой и поперечной тяги с нижним поворотным рычагом.

7. Собрать шарнирные соединения, выполняя операции в последовательности,

обратной разборке.

Инструкционно-технологическая карта № 3

Разборка-сборка рулевых тяг автомобиля ЗИЛ-130

| Последовательность операций | Инструмент, приспособление | Технические условия и указания |
| --- | --- | --- |
| 1. Снятие продольной рулевой тяги |  |  |
| 1. Расшплинтовать и отвернуть гайку крепления шарового пальца продольной рулевой тяги на рычаге поворотной цапфы | Пассатижи, отвертка, шплинтодер, ключ гаечный 30 мм |  |
| 2. Выбить палец из отверстия рычага поворотной цапфы и снять продольную рулевую тягу в сборе с шаровыми пальцами | Молоток, выколотка |  |
| 3. Отогнуть концы чехла сальника, снять с пальца чехол и прокладку сальника | Отвертка |  |
| 2. Разборка продольной рулевой тяги |  |  |
| 1. Расшплинтовать и отвернуть пробку заднего конца продольной рулевой тяги | Пассатижи, отвертка для пробок, шплинтодер |  |
| 2. Снять ограничитель сжатия пружины, пружину и один сухарь |  |  |
| 3. Расшплинтовать и отвернуть пробку переднего конца продольной рулевой тяги | Пассатижи, отвертка для пробок, шплинтодер |  |
| 4. Снять шаровой палец и другой сухарь переднего конца тяги |  |  |
| 5. Снять один сухарь и шаровой палец заднего конца тяги |  |  |
| 6. Снять другой сухарь заднего конца тяги, пружину и ограничитель сжатия пружины |  |  |
| 3. Снятие поперечной рулевой тяги |  |  |
| 1. Расшплинтовать и отвернуть гайку крепления пальца к рычагу поворотной цапфы | Пассатижи, отвертка, ключ гаечный 30 мм, шплинтодер |  |
| 2. Выбить палец из отверстия рычага поворотной цапфы и снять с пальца шайбу защитной накладки, защитную накладку и обойму защитной накладки | Молоток, выколотка |  |
| 3. Отсоединить и снять второй конец поперечной рулевой тяги с рычага другой поворотной цапфы в такой же последовательности, как в пп. 1, 2 | Молоток, выколотка |  |
| 4. Разборка поперечной рулевой тяги |  |  |
| 1. Расшплинтовать и отвернуть гайки стяжных болтов наконечника | Пассатижи, ключ гаечный 17 мм, отвертка, шплинтодер |  |
| 2. Снять стяжные болты и отвернуть один из наконечников поперечной рулевой тяги | Тиски, ключ специальный |  |
| 3. Снять стопорное кольцо заглушки, выбить заглушку, снять пружину опорной пяты, опорную тягу, палец и сухарь. | Бородок, пассатижи |  |
| 4. Снять и разобрать другой наконечник поперечной рулевой тяги в такой же последовательности, как в пп. 1 —3 |  |  |
| 5. Сборка поперечной рулевой тяги |  |  |
| 1. Установить в гнездо одного из наконечников тяги сухарь, палец, опорную пяту, пружину опорной пяты, заглушку и стопорное кольцо | Тиски, молоток, оправка, пассатижи |  |
| 2. Навернуть наконечник на конец поперечной рулевой тяги и установить стяжные болты | Тиски, ключ специальный |  |
| 3. Установить на болты пружинные шайбы и навернуть на них гайки | Ключ гаечный 17 мм, пассатижи, отвертка, шплинты |  |
| 4. Завернуть гайки стяжных болтов и зашплинтовать их |  |  |
| 5. Собрать другой наконечник поперечной рулевой тяги в такой же последовательности, как в пп. 1 —4, и навернуть его на другой конец тяги |  |  |
| 6. Установка поперечной рулевой тяги |  |  |
| 1. Установить на палец прокладку крышки и пружину сальника |  |  |
| 2. Установить палец в сборе с сальником в отверстие рычага поворотной цапфы, завернуть и зашплинтовать гайку крепления пальца | Ключ гаечный 30 мм, пассатижи, молоток, шплинт |  |
| 3. Установить другой палец поперечной рулевой тяги в отверстие рычага другой поворотной цапфы в такой же последовательности, как в пп. 1, 2 |  |  |
| 7. Сборка продольной рулевой тяги |  |  |
| 1. Установить ограничитель сжатия пружины, пружину и сухарь в гнездо переднего конца продольной тяги |  |  |
| 2. Установить головку шарового пальца и второй сухарь в отверстие переднего конца тяги |  | Головку шарового пальца необходимо смазать солидолом |
| 3. Завернуть пробку в передний конец продольной рулевой тяги | Отвертка для пробок, пассатижи, молоток | Пробку завернуть до упора, после чего отвернуть на 1/8—1/4 оборота до совпадения прорези пробки с отверстием наконечника тяги |
| 4. Установить сухарь и головку шарового пальца в гнездо заднего конца продольной рулевой тяги |  | Головку шарового пальца необходимо смазать солидолом |
| 5. Установить другой сухарь, пружину и ограничитель сжатия пружины |  |  |
| 6. Завернуть пробку в задний конец продольной рулевой тяги | Отвертка для пробок, пассатижи, молоток | Пробку завернуть до упора, после чего отвернуть на 1 /8— 1 /4 оборота до совпадения прорези пробки с отверстием наконечника тяги |
| 8. Установка продольной рулевой тяги |  |  |
| 1. Установить на палец прокладку и чехол сальника, завести концы чехла в отверстия и загнуть их | Пассатижи |  |
| 2. Установить палец продольной рулевой тяги в отверстие рычага поворотной цапфы, завернуть гайку и зашплинтовать ее | Ключ гаечный 30 мм, пассатижи, отвертка, молоток, шплинт |  |