# Радиоуправляемая модель

# для проведения "воздушного боя"

# из потолочной плитки.

# «бесхвостка»

В.П.Барабанов

педагог дополнительного образования

МБОУДО «станция юных техников г.Йошкар-Ола»

В последние годы в технических кружках авиамодельного направления, всё чаще на смену кордовым и свободнолетающим моделям приходят радиоуправляемые.

В силу того,  что  появилась доступная, высокотехнологичного уровня радиоаппаратура управления моделями, стало возможным приобретение аппаратуры  самими детьми.  Так же появились доступные по цене и устраивающие по качеству сервомеханизмы (рулевые машинки), бесколлекторные двигатели, а так же контроллеры (регуляторы оборотов двигателя) и аккумуляторы.

Детям, как известно, нравится запускать разные модели.

Цель: спроектировать в объединении (кружке) и построить такую модель, чтобы она была изготовлена из самых дешёвых и доступных материалов. Изготовление такой модели не было бы сложным для учащихся 4-5 классов общеобразовательных школ и лицеев.

Использование  модели  в различных спортивных категориях, а так же в развлекательных полётах.

Спроектированная модель после постройки может применяться как: учебно-тренировочная модель, пилотажная (начального уровня) модель, гоночная модель, модель воздушного боя, это её основное предназначение.

В последнее время категория моделей « Воздушного Боя» стала очень популярной, т.к. эти состязания очень зрелищны и вызывают восторг не только у зрителей, но и у самих участников.

Основным материалом для постройки модели служит потолочная плитка, которую легко приобрести в магазинах по продаже материалов для ремонта жилых помещений.

На модели, после изготовления, устанавливаются бесколекторный электромотор, регулятор, аккумулятор и рулевые машинки (сервоприводы), которые так же доступны для приобретения.

Данная методическая разработка предназначена  для проведения занятий по техническому творчеству руководителям кружков и объединений авиамодельной направленности, а так же  детям решившим построить хорошо летающую модель.

Модель, рекомендуемая к постройке изготовлена в нескольких экземплярах в объединении спортивного авиамоделирования станции юных техников

г. Йошкар-Олы. По изготовлению предлагаемая модель показала себя очень достойно и оправдала надежды разработчика.

Постройка модели:

Фюзеляж: по другому контейнер для аккумулятора, регулятора и приёмника изготовлен из двух слоёв потолочной плитки.  Есть вариант изготовления контейнера из пластикового кабель-канала, сечением 40х40 мм., приобретённого в магазине электротоваров, или из готового алюминиевого профиля,  приобретённого в магазине строительных материалов.

В контейнер вставляется передний шпангоут, изготовленный из фанеры 3 мм,  или из алюминиевого профиля для крепления двигателя. Так же приклеиваются вставки для фиксации аккумулятора и регулятора. Контейнер приклеивается к крылу при помощи 2-х стороннего скотча, что является очень быстрым и надёжным соединением, которое выдерживает все полётные нагрузки. Для повышения жёсткости, пенопластовый контейнер оклеивается обычным канцелярским скотчем или цветным скотчем для лучшего восприятия. В случае изготовления контейнера из кабель-канала и алюминиевого профиля такая оклейка не нужна, т.к. кабель-канал и профиль очень прочные и без усиления. Низ пенопластового контейнера, оклеенный скотчем,  хорошо переносит посадки  после полёта, не ломается и трескается.

Крыло: Изготовлено, как и говорилось из потолочной плитки. Конструкция крыла заимствована полностью из разработки модели «Метроид-1» где очень подробно с иллюстрациями показана конструкция и порядок сборки. Отличие в том, что наше крыло имеет профиль Е 207. Выбор профиля не случаен. Во-первых, он хорошо зарекомендовал себя  в различных режимах полёта и, во-вторых, прост в изготовлении, т.к. нижняя часть плоская на 70% от задней кромки, а верхняя часть плоская на 50% от задней кромки. Профиль имеет большую толщину 11.7 %, поэтому крыло получается жёстким на изгиб и после оклейки скотчем, очень жёстким на кручение.

Из соображений простоты изготовления, на крыле, после сборки вырезаются элероны, которые затем навешиваются при помощи скотча к верхней поверхности крыла.

Киль:  Оперение изготовлено из потолочной плитки.  По контуру, для придания жёсткости конструкции в целом киль окантованы липовыми рейками 3х3 мм.

Аппаратура: Для управления может быть любая, но должна иметь не менее  трёх каналов управления. Фурнитура (тяги, качалки, кабанчики), так же выбираются автором по своему усмотрению и возможностям.

Силовая установка: может  быть использована электрическая. В случае использования электродвигателя, он закрепляется прямо к носовому шпангоуту. За ним, до крыла, располагается регулятор и силовая батарея. Изготовленная модель должна быть сбалансирована по центру тяжести. Центр тяжести модели располагается на 25-30% хорды крыла. Модель имеет очень хорошие лётные свойства. Если модель изготовлена и сбалансирована  правильно, то она полетит сразу без особых корректировок.

Консультацию по изготовлению модели можно получить в Спортивно техническом клубе СЮТ г Йошкар-Олы, располагающегося по адресу: г.Йошкар-Ола, ул. Кремлёвская, д. 26.

Удачных полётов!

# Технический словарик.

Бальза – тропическое  дерево с легчайшей древесиной.

Киль – вертикальное хвостовое оперение, обеспечивающее вертикальную устойчивость.

Крыло – несущая поверхность, создающая подъемную силу; состоит из передней и задней кромок и нервюр (ребро каркаса крыла или оперения самолета).

Планёр – летательный аппарат тяжелее воздуха без мотора для планирующего и парящего полета.

Стабилизатор – горизонтальное оперение, обеспечивающее горизонтальную (продольную) устойчивость модели.

Угол атаки – угол между продольной осью летательного аппарата (или хордой крыла) и направлением полета.

Фюзеляж – корпус летательного аппарата, несущий крылья, оперение и шасси. В фюзеляже размещаются кабины экипажа и пассажиров, грузовые отсеки, оборудование.

Центр тяжести – точка, в которой модель находится в равновесии.

Элероны – небольшие рули на консолях крыла, отклоняющиеся одновременно в разные стороны (один вверх, другой вниз); они служат для создания крена.

# Литература

- Гаецкий О.К. Авиамоделирование. - М.: ДОСААФ, 1964.

- Готтесман В.Л. Профили для летающих моделей.- М.: ДОСААФ, 1958.

- Мерзликин В.Е. Радиоуправляемые модели планеров.- М.:  ДОСААФ, 1982.

- Потапов В.Н., Хухра Ю.С. Пилотажные радиоуправляемые модели самолетов. - М.: ДОСААФ, 1965.

- Материалы журналов «Крылья родины» и «Моделист-конструктор»

за 1980 – 2010гг.

- Рожков В.С. Авиамодельный кружок.- М.: Просвещение, 1986.

- Рожков В.С. Строим летающие модели. – М.: Патриот, 1990.

- Шубин В.И. Конспекты занятий по авиамоделизму. – Волгоград: Учитель, 2007.